МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Звіт

З лабораторної роботи №3

З дисципліни: Моделювання комп'ютерних систем

На тему: “Поведінковий опис цифрового автомата. Перевірка роботи автомата за допомогою стенда Elbert V2- Spartan 3A FPGA”

Виконав: ст.гр. КІ-201

Заяць А. Я.

Прийняв:

Козак Н. Б.

Львів – 2023

Мета роботи: На базі стенда Elbert V2- Spartan 3A FPGA реалізувати цифровий автомат для обчислення значення виразу дотримуючись наступних вимог:

- Функціонал пристрою повинен бути реалізований згідно отриманого варіанту завдання Дивись розділ ЗАВДАННЯ

- Пристрій повинен бути ітераційним АЛП повинен виконувати за один такт одну операцію та реалізованим згідно наступної структурної схеми

- Кожен блок структурної схеми повинен бути реалізований на мові в окремому файлі Дозволено використовувати всі оператори

- Для кожного блока структурної схеми повинен бути згенерований символ

- Інтеграція структурних блоків в єдину систему та зі стендом повинна бути виконана за допомогою

- Кожен структурний блок і схема вцілому повинні бути промодельовані за допомогою симулятора

- Формування вхідних даних на шині повинно бути реалізовано за допомогою перемикачів елемент на стенді Див Додаток інформація про стенд наймолодший розряд значення операнда найстарший розряд значення операнда

- Керування пристроєм повинно бути реалізовано за допомогою кнопок елементи на стенді Див Додаток інформація про стенд запис першого операнда в пам ять даних автомата запис другого операнда в пам ять даних автомата запуск процесу обчислення скидання автомата у початковий стан

- Індикація значень операндів при вводі та вивід результату обчислень повинні бути реалізовані за допомогою семи сегментних індикаторів Індикація переповнення в АЛП за допомогою на стенді Див Додаток інформація про стенд

- Підготувати і захистити звіт

ЗАВДАННЯ

Мій варіант – 8.

Мій вираз : ((OP1*ОР2)>>1)+OP1.

Виконання роботи:

- Створив VHDL мультиплексор

- Промоделював роботу з усіма можливими наборами сигналів

- Створив VHDL файл який реалізує регістр АСС

- Промоделював роботу схеми

- Створив VHDL файл який реалізує АLU

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.all;

use ieee.std_logic_arith.all;

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

entity ALU is

port(

B : in STD_LOGIC_vector (7 downto 0);

A : in STD_LOGIC_vector (7 downto 0);

ALU_SEL : in STD_LOGIC_vector (2 downto 0);

CARRYOUT : out STD_LOGIC := '0';

ALU_OUT : out STD_LOGIC_vector (7 downto 0)

);

end ALU;

architecture Behavioral of ALU is

signal ALU_Result : std_logic_vector (7 downto 0);

signal tmp: std_logic_vector (8 downto 0);

begin

process(A, B, ALU_SEL)

variable ALU_Mul_Result : std_logic_vector (15 downto 0);

begin

case ALU_SEL is

when "000" => --add

ALU_Result <= STD_LOGIC_VECTOR(A+B);

tmp <= ('0' & A) + ('0' & B);

when "001" => -- Subs

ALU_Result <= A - B ;

when "010" => --B*A

ALU_Mul_Result := A * B;

ALU_Result <= ALU_Mul_Result(7 downto 0);

if (ALU_Mul_Result(15 downto 8) > 0) then

tmp(8)  <= '1';

else

tmp(8) <= '0';

end if;

when "011" => --A<<1

ALU_Result(7 downto 1)<=A(6 downto 0);

ALU_Result(0)<='0';

tmp <= A & '0';

when "100" => --B>>1

ALU_Result(6 downto 0)<=B(7 downto 1);

ALU_Result(7)<='0';

tmp <= B & '0';

when "101" => --A>>1

ALU_Result(6 downto 0)<=A(7 downto 1);

ALU_Result(7)<='0';

tmp <= A & '0';

when "110" => -- A

ALU_Result <=A;

when "111" => -- B

ALU_Result <=B;

when others => ALU_Result <= A+B;

end case;

end process;

ALU_Out <= ALU_Result; -- ALU out

Carryout <= tmp(8); -- Carryout flag

end Behavioral;

- Промоделював роботу схеми

- Створив VHDL файл який реалізує CU

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity CU is

port(

CLOCK   		: IN STD_LOGIC;

RESET   		: IN STD_LOGIC;

ENTER_OP1   	: IN STD_LOGIC;

ENTER_OP2   	: IN STD_LOGIC;

CALCULATE 	: IN STD_LOGIC;

RAM_WR			: OUT STD_LOGIC;

RAM_ADDR_BUS			: OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);

CONST			: OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

ACC_WR			: OUT STD_LOGIC;

ACC_RST		: OUT STD_LOGIC;

IN_SEL		: OUT STD_LOGIC_VECTOR(1 downto 0);

OP_CODE_BUS		: OUT STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0)

);

end CU;

architecture Behavioral of CU is

type   cu_state_type is (cu_rst, cu_idle, cu_load_op1, cu_load_op2, cu_run_calc0, cu_run_calc1, cu_run_calc2, cu_run_calc3, cu_finish);

signal cu_cur_state  : cu_state_type;

signal cu_next_state : cu_state_type;

begin

CU_SYNC_PROC: process (CLOCK)

Begin

CU_SYNC_PROC: process (CLOCK)

begin

if (rising_edge(CLOCK)) then

if (RESET = '1') then

cu_cur_state <= cu_rst;

else

cu_cur_state <= cu_next_state;

end if;

end if;

end process;

CUNEXT_STATE_DECODE: process (cu_cur_state, ENTER_OP1, ENTER_OP2, CALCULATE)

begin

--declare default state for next_state to avoid latches

cu_next_state <= cu_cur_state;  --default is to stay in current state

--insert statements to decode next_state

--below is a simple example

case(cu_cur_state) is

when cu_rst 		=>

cu_next_state <= cu_idle;

when cu_idle 		=>

if (ENTER_OP1 = '1') then

cu_next_state <= cu_load_op1;

elsif (ENTER_OP2 = '1') then

cu_next_state <= cu_load_op2;

elsif (CALCULATE = '1') then

cu_next_state <= cu_run_calc0;

else

cu_next_state <= cu_idle;

end if;

when cu_load_op1 	=>

cu_next_state <= cu_idle;

when cu_load_op2 	=>

cu_next_state <= cu_idle;

when cu_run_calc0 =>

cu_next_state <= cu_run_calc1;

when cu_run_calc1 =>

cu_next_state <= cu_run_calc2;

when cu_run_calc2 =>

cu_next_state <= cu_run_calc3;

when cu_run_calc3 =>

cu_next_state <= cu_finish;

when cu_finish 	=>

cu_next_state <= cu_finish;

when others			=>

cu_next_state <= cu_idle;

end case;

end process;

CU_OUTPUT_DECODE: process (cu_cur_state)

begin

case(cu_cur_state) is

when cu_rst 		=>

IN_SEL 			<= "00";

OP_CODE_BUS 	<= "110";

RAM_ADDR_BUS	<= "00";

RAM_WR			<= '0';

ACC_RST			<= '1';

ACC_WR			<= '0';

when cu_idle 		=>

IN_SEL 			<= "00";

OP_CODE_BUS 	<= "111";

RAM_ADDR_BUS	<= "00";

RAM_WR			<= '0';

ACC_RST			<= '0';

ACC_WR			<= '1';

when cu_load_op1 	=>

IN_SEL 			<= "00";

OP_CODE_BUS 	<= "111";

RAM_ADDR_BUS	<= "00";

RAM_WR			<= '1';

ACC_RST			<= '0';

ACC_WR			<= '0';

when cu_load_op2 	=>

IN_SEL 			<= "00";

OP_CODE_BUS 	<= "111";

RAM_ADDR_BUS	<= "01";

RAM_WR			<= '1';

ACC_RST			<= '0';

ACC_WR			<= '0';

when cu_run_calc0 =>

IN_SEL 			<= "01"; --load OP1

OP_CODE_BUS 	<= "111"; --B

RAM_ADDR_BUS	<= "00";

RAM_WR			<= '0';

ACC_RST			<= '0';

ACC_WR			<= '0';

when cu_run_calc1 =>

IN_SEL 			<= "01";

OP_CODE_BUS 	<= "010";  --A*B

RAM_ADDR_BUS	<= "01";

RAM_WR			<= '0';

ACC_RST			<= '0';

ACC_WR			<= '0';

when cu_run_calc2 =>

IN_SEL 			<= "01";  --

OP_CODE_BUS 	<= "101"; --A>>1

RAM_ADDR_BUS	<= "01";

RAM_WR			<= '0';

ACC_RST			<= '0';

ACC_WR			<= '0';

when cu_run_calc3 =>

IN_SEL 			<= "01";  --

OP_CODE_BUS 	<= "000"; --A+B

RAM_ADDR_BUS	<= "00";

RAM_WR			<= '0';

ACC_RST			<= '0';

ACC_WR			<= '0';

when cu_finish 	=>

IN_SEL 			<= "00";

OP_CODE_BUS 	<= "110";

RAM_ADDR_BUS	<= "00";

RAM_WR			<= '0';

ACC_RST			<= '0';

ACC_WR			<= '0';

when others		=>

IN_SEL 			<= "00";

OP_CODE_BUS 	<= "000";

RAM_ADDR_BUS	<= "00";

RAM_WR			<= '0';

ACC_RST			<= '0';

ACC_WR			<= '0';

end case;

end process;

CONST <= "00000100";

end Behavioral;

- Просимулював роботу

- Створив VHDL файл який реалізує RAM

- Просимулював роботу

- Створив VHDL файл який реалізує SegmentDecoder

library IEEE;

use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;

use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity SegmentDecoder is

port (

DATA_IN : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)  ;

CLOCK : in std_logic;

RESET   		: IN STD_LOGIC;

COMM_ONES	 		: OUT STD_LOGIC;

COMM_DECS   		: OUT STD_LOGIC;

COMM_HUNDREDS   : OUT STD_LOGIC;

SEG_A	 : OUT STD_LOGIC;

SEG_B	 : OUT STD_LOGIC;

SEG_C	 : OUT STD_LOGIC;

SEG_D	 : OUT STD_LOGIC;

SEG_E	 : OUT STD_LOGIC;

SEG_F	 : OUT STD_LOGIC;

SEG_G	 : OUT STD_LOGIC;

DP		 : OUT STD_LOGIC

);

end SegmentDecoder;

architecture Behavioral of SegmentDecoder is

signal ONES_BUS : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0000";

signal DECS_BUS : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0001";

signal HONDREDS_BUS : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0000";

begin

BIN_TO_BCD : process (DATA_IN)

variable hex_src : STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0) ;

variable bcd     : STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0) ;

begin

bcd             := (others => '0') ;

hex_src         := DATA_IN;

for i in hex_src'range loop

if bcd(3 downto 0) > "0100" then

bcd(3 downto 0) := bcd(3 downto 0) + "0011" ;

end if ;

if bcd(7 downto 4) > "0100" then

bcd(7 downto 4) := bcd(7 downto 4) + "0011" ;

end if ;

if bcd(11 downto 8) > "0100" then

bcd(11 downto 8) := bcd(11 downto 8) + "0011" ;

end if ;

bcd := bcd(10 downto 0) & hex_src(hex_src'left) ; -- shift bcd + 1 new entry

hex_src := hex_src(hex_src'left - 1 downto hex_src'right) & '0' ; -- shift src + pad with 0

end loop ;

HONDREDS_BUS       <=  bcd (11 downto 8);

DECS_BUS        <=  bcd (7 downto 4);

ONES_BUS       <=  bcd (3 downto 0);

end process BIN_TO_BCD;

INDICATE : process(CLOCK)

type DIGIT_TYPE is (ONES, DECS, HUNDREDS);

variable CUR_DIGIT     : DIGIT_TYPE := ONES;

variable DIGIT_VAL 	  : STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) := "0000";

variable DIGIT_CTRL 	  : STD_LOGIC_VECTOR(6 downto 0) := "0000000";

variable COMMONS_CTRL  : STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0) := "000";

begin

if (rising_edge(CLOCK)) then

if(RESET = '0') then

case CUR_DIGIT is

when ONES =>

DIGIT_VAL := ONES_BUS;

CUR_DIGIT := DECS;

COMMONS_CTRL := "001";

when DECS =>

DIGIT_VAL := DECS_BUS;

CUR_DIGIT := HUNDREDS;

COMMONS_CTRL := "010";

when HUNDREDS =>

DIGIT_VAL := HONDREDS_BUS;

CUR_DIGIT := ONES;

COMMONS_CTRL := "100";

when others =>

DIGIT_VAL := ONES_BUS;

CUR_DIGIT := ONES;

COMMONS_CTRL := "000";

end case;

case DIGIT_VAL is              --abcdefg

when "0000" => DIGIT_CTRL := "1111110";

when "0001" => DIGIT_CTRL := "0110000";

when "0010" => DIGIT_CTRL := "1101101";

when "0011" => DIGIT_CTRL := "1111001";

when "0100" => DIGIT_CTRL := "0110011";

when "0101" => DIGIT_CTRL := "1011011";

when "0110" => DIGIT_CTRL := "1011111";

when "0111" => DIGIT_CTRL := "1110000";

when "1000" => DIGIT_CTRL := "1111111";

when "1001" => DIGIT_CTRL := "1111011";

when others => DIGIT_CTRL := "1111110";

end case;

else

DIGIT_VAL := ONES_BUS;

CUR_DIGIT := ONES;

COMMONS_CTRL := "000";

end if;

COMM_ONES 	  <= COMMONS_CTRL(0);

COMM_DECS 	  <= COMMONS_CTRL(1);

COMM_HUNDREDS <= COMMONS_CTRL(2);

SEG_A <= DIGIT_CTRL(6);

SEG_B <= DIGIT_CTRL(5);

SEG_C <= DIGIT_CTRL(4);

SEG_D <= DIGIT_CTRL(3);

SEG_E <= DIGIT_CTRL(2);

SEG_F <= DIGIT_CTRL(1);

SEG_G <= DIGIT_CTRL(0);

DP 	<= '0';

end if;

end process INDICATE;

end Behavioral;

- Просимулював роботу

- Склав схему

- Просимулював роботу

((OP1* ОР2)>>1)+OP1

При ОР1 = 0000 1111, ОР2 = 1111 0000

0000 1111 * 1111 0000 = 1110 0001 0000

0001 0000 >> 1 = 0000 1000

0000 1000 + 0000 1111 = 0001 0111

Висновок: На даній лабораторній роботі я на базі стенда Elbert V2-Spartan 3A FPGA реалізував цифровий автомат для обчислення значення виразу.